TECHNICAL SPECIFICATION

# 上位机—RTC通信协议

天线测试平台 · FPGA实时同步控制器

| 文档版本 | V0.7 固定32字节控制帧版 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2026-08-03 |
| 适用器件 | Xilinx XC7A35TCSG324-2 · 100 MHz |
| 上位接口 | RTL8201FI-VC-CG · MII · 100BASE-TX · UDP |
| 当前状态 | 固定32字节控制与应答帧；波位表仅保留写入和读取指令；每个固定指令完整定义D0～D31 |

已确认的设计基线 固定IP 192.168.10.10/24、UDP端口50000；普通控制与有效应答帧固定32字节；删除请求序列号；CRC16-CCITT-FALSE；第一版波位表容量512条。

实现边界 22字节原始波控帧可完整放入固定帧PAYLOAD；23～286字节FLASH等特殊指令使用独立大数据帧。透明调试使用独立TX/RX FIFO，上位机继续负责天线业务帧的生成与解析。

天线测试软件工程 · 协议与FPGA实现依据

# 目录

| 1 | V0.7设计基线 |
| --- | --- |
| 2 | 网络、字节序与CRC |
| 3 | 固定32字节帧 |
| 4 | 操作码 |
| 5 | 基本控制指令完整字段 |
| 6 | TR与天线接口指令完整字段 |
| 7 | 波位存储：仅写入与读取 |
| 8 | 天线透明转发完整字段 |
| 9 | NACK、DONE、FAULT和天线结果完整字段 |
| 10 | 状态与错误码 |
| 11 | 自动测试与TR规则 |
| 12 | UDP恢复规则 |
| 13 | CRC测试向量 |
| 14 | FPGA实现建议与V0.7变化 |

# 1. V0.7设计基线

本协议定义天线测试上位机与RTC实时同步控制器之间的UDP应用层通信。V0.7采用以下确认规则：

- 普通请求、查询、ACK、NACK、DONE、FAULT和普通天线结果均使用固定32字节帧。

- D0～D31统一表示整帧的32个字节，不再把22字节载荷单独编号为D0～D21。

- 固定帧中的原始数据区为D8～D29，共22字节，可完整容纳一帧原始波控请求或应答。

- 删除请求序列号；上位机同一时刻只允许一个未完成事务。

- 波位存储只保留WRITE_WAVE_ENTRY (21)和READ_WAVE_ENTRY (24)两个指令。

- 删除BEGIN_WAVE_LOAD (20)、END_WAVE_LOAD (22)、ABORT_WAVE_LOAD (23)、GET_WAVE_TABLE_INFO (25)和CLEAR_WAVE_TABLE (26)。

- 波位写入按地址直接生效，不再使用开始、整表CRC、提交或回滚流程。

- 23～286字节FLASH等特殊天线请求仍使用独立变长数据帧；其ACK和结果回读仍为固定32字节。

- RTC不修改、不重新计算天线原始帧内部字段或内部CRC。

# 2. 网络、字节序与CRC

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| RTC IP地址 | 192.168.10.10 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| RTC UDP监听端口 | 50000 |
| UDP映射 | 一个UDP数据报承载一个完整RTC应用帧 |
| 多字节字段 | 大端 |
| 固定帧长度 | 32字节 |
| CRC | CRC16-CCITT-FALSE |

CRC参数：

Poly=0x1021 Init=0xFFFF RefIn=false RefOut=false XorOut=0x0000 固定帧计算范围=D0～D29 CRC发送顺序=高字节、低字节

# 3. 固定32字节帧

## 3.1 通用布局

| 整帧字节 | 长度 | 通用字段 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0～D1 | 2 | SOF | 固定A5 5A |
| D2～D3 | 2 | LENGTH | 固定00 20，表示32字节 |
| D4 | 1 | OPCODE | 请求、ACK或事件操作码 |
| D5 | 1 | CONTROL | 命令标志、应答状态或结果分片信息 |
| D6～D7 | 2 | AUX | 地址、索引、长度或辅助参数 |
| D8～D29 | 22 | DATA | 命令参数、查询结果或完整22字节原始帧 |
| D30～D31 | 2 | CRC16 | 覆盖D0～D29，大端 |

所有命令表中的“填0”均为必须要求。接收端必须拒绝保留位非0的请求，以便后续版本扩展时保持确定行为。

## 3.2 ACK规则

- 普通成功ACK的D4 = 请求OPCODE | 0x80。

- ACK的D5～D29必须采用相应命令表定义，不能返回未初始化数据。

- ACK只表示请求被接受或查询已完成；ARM、软件触发和天线透明转发的最终结果另由DONE、FAULT或ANTENNA_RESULT报告。

## 3.3 无序列号事务规则

- 上位机严格使用停止等待方式，同一时刻只发送一个等待应答的请求。

- 查询类命令允许在ACK超时后原帧重发，默认100 ms，最多3次。

- ARM、SOFTWARE_TRIGGER、停止、接口切换和天线发送等副作用命令不得盲目自动重发；必须先查询状态。

- 外层请求CRC可以作为最近请求内容指纹，但不是请求序列号。

# 4. 操作码

## 4.1 基本控制与查询

| 操作码 | 名称 | 成功ACK | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | GET_INFO | 81 | 查询协议和固件版本 |
| 02 | GET_CAPABILITY | 82 | 查询容量、时钟和接口能力 |
| 03 | GET_STATUS | 83 | 查询公开状态、阶段和故障 |
| 04 | SET_COUNTS | 84 | 设置信号源、波位和矢网点数 |
| 05 | SET_TIMING | 85 | 设置输入脉宽和设备超时 |
| 06 | SET_TRIGGER_MODE | 86 | 选择转台或软件触发 |
| 07 | ARM | 87 | 校验配置并等待触发 |
| 08 | SOFTWARE_TRIGGER | 88 | 软件触发一次任务 |
| 09 | STOP_GRACEFUL | 89 | 安全边界停止 |
| 0A | STOP_IMMEDIATE | 8A | 立即停止 |
| 0B | CLEAR_FAULT | 8B | 清除锁存故障 |
| 0C | GET_LAST_TIME | 8C | 查询最近任务时间 |
| 0D | GET_PROGRESS | 8D | 查询三层循环进度 |
| 0E | PING | 8E | 回显链路测试 |
| 0F | GET_CONFIG | 8F | 查询计数和触发配置 |
| 10 | GET_TIMING | 90 | 查询超时配置 |
| 11 | SET_TR_CONFIG | 91 | 设置TR和VNA延时 |
| 12 | GET_TR_CONFIG | 92 | 查询TR配置 |
| 13 | GET_ANTENNA_INTERFACE | 93 | 查询天线接口 |
| 14 | SET_ANTENNA_INTERFACE | 94 | 设置天线接口 |

## 4.2 波位存储

| 操作码 | 名称 | 成功ACK | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | WRITE_WAVE_ENTRY | A1 | 按地址直接写入完整22字节波位帧 |
| 24 | READ_WAVE_ENTRY | A4 | 按地址读取完整22字节波位帧 |

20、22、23、25和26在V0.7中为保留操作码，RTC收到后返回BAD_OPCODE。

## 4.3 天线透明转发和事件

| 操作码 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 30 | ANTENNA_TRANSFER_22 | 固定32字节帧发送22字节天线请求 |
| 31 | ANTENNA_BULK_TRANSFER | 变长帧发送23～286字节天线请求 |
| 32 | GET_ANTENNA_RESULT_INFO | 查询最近透明转发结果 |
| 33 | READ_ANTENNA_RESULT_CHUNK | 回读一个22字节结果分片 |
| 7F | NACK | 请求拒绝 |
| E0 | DONE | 自动任务完成 |
| E1 | FAULT | 自动任务故障 |
| E2 | ANTENNA_RESULT | 天线原始应答分片 |

# 5. 基本控制指令完整字段

以下每个表均覆盖固定帧全部D0～D31。请求CRC和应答CRC分别根据各自D0～D29计算。

## 5.1 GET_INFO (`01`)

| 字节 | 请求 | 成功应答81 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 01 | 81 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8 | 00 | 协议主版本，填00 |
| D9 | 00 | 协议次版本，V0.7填07 |
| D10 | 00 | 固件主版本 |
| D11 | 00 | 固件次版本 |
| D12～D13 | 00 00 | 固件构建号，uint16 |
| D14～D15 | 00 00 | 设备类型，RTC为00 01 |
| D16～D29 | 全0 | 保留，全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 5.2 GET_CAPABILITY (`02`)

| 字节 | 请求 | 成功应答82 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 02 | 82 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8～D9 | 00 00 | 最大波位条数，第一版02 00=512 |
| D10～D11 | 00 00 | 单条波位字节数，00 16=22 |
| D12～D15 | 全0 | 系统时钟Hz，05 F5 E1 00=100000000 |
| D16～D17 | 00 00 | 最大固定天线帧长度，00 16 |
| D18～D19 | 00 00 | 最大大数据天线帧长度，01 1E=286 |
| D20～D23 | 全0 | 功能标志位，uint32 |
| D24～D29 | 全0 | 保留，全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 5.3 GET_STATUS (`03`)

| 字节 | 请求 | 成功应答83 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 03 | 83 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8 | 00 | 公开状态 |
| D9 | 00 | 当前执行阶段 |
| D10 | 00 | 最近FAULT错误码 |
| D11 | 00 | 最近NACK错误码 |
| D12 | 00 | 当前天线接口 |
| D13 | 00 | 当前TR模式 |
| D14～D15 | 00 00 | 当前信号源索引 |
| D16～D17 | 00 00 | 当前波位地址 |
| D18～D19 | 00 00 | 当前VNA触发索引 |
| D20～D23 | 全0 | 当前任务已运行时间，uint32 μs |
| D24～D25 | 00 00 | 当前有效波位条目数量 |
| D26 | 00 | 最近透明转发结果有效标志 |
| D27～D29 | 全0 | 保留，全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 5.4 SET_COUNTS (`04`)

| 字节 | 请求 | 成功应答84 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 04 | 84 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8～D9 | 信号源点数S，uint16 | 回显S |
| D10～D11 | 波位数量B，0～512 | 回显B |
| D12～D13 | VNA触发次数V，1～65535 | 回显V |
| D14～D15 | 波位起始地址A0，1～512 | 回显A0 |
| D16～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

当B>0时必须满足A0+B-1≤512。ARM时RTC检查该范围内每个波位地址均已写入有效数据。

## 5.5 SET_TIMING (`05`)

| 字节 | 请求 | 成功应答85 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 05 | 85 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8～D9 | 转台有效脉宽，uint16 μs | 回显 |
| D10～D11 | 信号源握手超时，uint16 ms | 回显 |
| D12～D13 | 自动测试天线超时，uint16 ms | 回显 |
| D14～D15 | VNA Ready超时，uint16 ms | 回显 |
| D16～D17 | 控制ACK等待时间，uint16 ms | 回显 |
| D18～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

建议默认值依次为10 μs、1000 ms、1000 ms、5000 ms和100 ms。

## 5.6 SET_TRIGGER_MODE (`06`)

| 字节 | 请求 | 成功应答86 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 06 | 86 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8 | 00=转台；01=软件 | 回显触发模式 |
| D9～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 5.7 ARM、软件触发、停止与清故障 (`07`～`0B`)

五个命令的帧结构相同，仅D4不同：

| 字节 | 请求 | 成功应答 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 07/08/09/0A/0B | 87/88/89/8A/8B |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8 | 00 | 接受后的公开状态 |
| D9 | 00 | 接受后的执行阶段 |
| D10～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

ARM检查所有配置和所需波位地址有效；SOFTWARE_TRIGGER只在软件触发模式且ARMED时接受；两种停止不得替代硬件急停。

## 5.8 GET_LAST_TIME (`0C`)

| 字节 | 请求 | 成功应答8C |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 0C | 8C |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8～D11 | 全0 | 最近一次任务时间，uint32 μs |
| D12 | 00 | 结果类型 |
| D13～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 5.9 GET_PROGRESS (`0D`)

| 字节 | 请求 | 成功应答8D |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 0D | 8D |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8～D9 | 全0 | 当前信号源索引 |
| D10～D11 | 全0 | 配置信号源点数 |
| D12～D13 | 全0 | 当前波位地址 |
| D14～D15 | 全0 | 配置波位数量 |
| D16～D17 | 全0 | 当前VNA触发索引 |
| D18～D19 | 全0 | 配置VNA触发次数 |
| D20～D29 | 全0 | 保留，全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 5.10 PING (`0E`)

| 字节 | 请求 | 成功应答8E |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 0E | 8E |
| D5 | 任意测试值 | 原样回显D5 |
| D6～D7 | 任意测试值 | 原样回显D6～D7 |
| D8～D29 | 任意22字节 | 原样回显D8～D29 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 5.11 GET_CONFIG (`0F`)

| 字节 | 请求 | 成功应答8F |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 0F | 8F |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8～D9 | 全0 | 信号源点数S |
| D10～D11 | 全0 | 波位数量B |
| D12～D13 | 全0 | VNA触发次数V |
| D14～D15 | 全0 | 波位起始地址A0 |
| D16 | 00 | 触发模式 |
| D17 | 00 | 当前天线接口 |
| D18 | 00 | 当前TR模式 |
| D19～D29 | 全0 | 保留，全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 5.12 GET_TIMING (`10`)

| 字节 | 请求 | 成功应答90 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 10 | 90 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8～D9 | 全0 | 转台有效脉宽，uint16 μs |
| D10～D11 | 全0 | 信号源握手超时，uint16 ms |
| D12～D13 | 全0 | 自动测试天线超时，uint16 ms |
| D14～D15 | 全0 | VNA Ready超时，uint16 ms |
| D16～D17 | 全0 | 控制ACK等待时间，uint16 ms |
| D18～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

# 6. TR与天线接口指令完整字段

## 6.1 SET_TR_CONFIG (`11`)

| 字节 | 请求 | 成功应答91 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 11 | 91 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8 | TR模式：0=OFF，1=TX，2=RX | 回显 |
| D9 | 00 | 00 |
| D10～D12 | TR周期计数，uint24 | 回显 |
| D13～D14 | TR高电平计数，uint16 | 回显 |
| D15～D16 | VNA延时计数，uint16 | 回显 |
| D17 | VNA触发脉宽μs，第一版填1 | 回显 |
| D18～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

TR周期采用100 MHz的24位计数；高电平和VNA延时采用16位计数。脉宽1～655 μs，占空比不超过30%，延时0～655 μs。

## 6.2 GET_TR_CONFIG (`12`)

| 字节 | 请求 | 成功应答92 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 12 | 92 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8 | 00 | 当前TR模式 |
| D9 | 00 | 00 |
| D10～D12 | 全0 | TR周期计数 |
| D13～D14 | 全0 | TR高电平计数 |
| D15～D16 | 全0 | VNA延时计数 |
| D17 | 00 | VNA触发脉宽μs |
| D18～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 6.3 GET_ANTENNA_INTERFACE (`13`)

| 字节 | 请求 | 成功应答93 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 13 | 93 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8 | 00 | 当前接口：0=UART，1=SPI-422，2=SPI-LVDS |
| D9～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 6.4 SET_ANTENNA_INTERFACE (`14`)

| 字节 | 请求 | 成功应答94 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 14 | 94 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8 | 目标接口：0=UART，1=SPI-422，2=SPI-LVDS | 回显实际接口 |
| D9～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

只允许在IDLE或CONFIGURED且自动测试、透明转发均未执行时切换。RTC上电默认UART，掉电不保存。

# 7. 波位存储：仅写入与读取

## 7.1 存储规则

- 第一版波位存储深度为512条，每条22字节。

- 地址范围为1～512；协议地址0无效。

- RTC为每个地址维护有效位。上电或复位后所有有效位清0，不要求物理清零BRAM数据。

- WRITE_WAVE_ENTRY成功后对应地址立即有效，可覆盖原有内容。

- 不要求按地址顺序写入，不存在BEGIN、END、整表CRC、提交或回滚。

- READ_WAVE_ENTRY读取未写入地址时返回WAVE_ENTRY_NOT_VALID。

- RUNNING、ARMED或ANTENNA_DEBUG状态禁止写入；RUNNING或ANTENNA_DEBUG状态禁止读取。

- ARM时若B>0，RTC检查A0～A0+B-1每个地址均有效，否则拒绝ARM。

## 7.2 WRITE_WAVE_ENTRY (`21`)

| 字节 | 请求 | 成功应答A1 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 21 | A1 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 写入地址1～512 | 回显实际写入地址 |
| D8～D29 | 完整22字节原始波控帧 | 回显已写入的22字节 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

RTC只校验上位机—RTC外层CRC，不解析或校验D8～D29中的天线业务CRC。

## 7.3 READ_WAVE_ENTRY (`24`)

| 字节 | 请求 | 成功应答A4 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 24 | A4 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 读取地址1～512 | 回显实际读取地址 |
| D8～D29 | 全0 | 该地址保存的完整22字节原始波控帧 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

# 8. 天线透明转发完整字段

透明转发使用与波位存储完全独立的TX/RX FIFO；不读写波位存储。自动测试和透明转发互斥。

## 8.1 ANTENNA_TRANSFER_22 (`30`)

| 字节 | 请求 | 成功应答B0 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 30 | B0 |
| D5 | bit1:0接口；bit7:2为0 | 00 |
| D6～D7 | 期望应答总字节数0～286 | 回显期望应答总字节数 |
| D8～D9 | 原始天线请求字节0～1 | 已进入TX FIFO长度，固定00 16 |
| D10～D11 | 原始天线请求字节2～3 | 请求外层CRC指纹 |
| D12 | 原始天线请求字节4 | 实际天线接口 |
| D13 | 原始天线请求字节5 | 接受后的RTC状态 |
| D14～D29 | 原始天线请求字节6～21 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

请求D8～D29整体为完整22字节原始天线帧。请求接口必须与RTC当前接口一致。

## 8.2 ANTENNA_BULK_TRANSFER (`31`，变长例外)

该指令不是固定32字节控制帧，专用于23～286字节FLASH等原始天线请求。表中仍明确覆盖D0～D31，并继续定义其后的变长部分：

| 字节 | 请求定义 |
| --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A |
| D2～D3 | 总长度N+10，N为23～286 |
| D4 | 31 |
| D5 | bit1:0接口；bit7:2为0 |
| D6～D7 | 期望应答总字节数0～286 |
| D8～D29 | 原始天线请求的前22字节 |
| D30～D(7+N) | 原始天线请求剩余N-22字节 |
| D(8+N)～D(9+N) | CRC16，覆盖D0～D(7+N) |

成功ACK仍为固定32字节：

| 字节 | 成功应答B1 |
| --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 |
| D4 | B1 |
| D5 | 00 |
| D6～D7 | 回显期望应答总字节数 |
| D8～D9 | 实际接收原始请求长度N |
| D10～D11 | 请求外层CRC指纹 |
| D12 | 实际天线接口 |
| D13 | 接受后的RTC状态 |
| D14～D29 | 全0 |
| D30～D31 | 应答CRC |

## 8.3 GET_ANTENNA_RESULT_INFO (`32`)

| 字节 | 请求 | 成功应答B2 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 32 | B2 |
| D5 | 00 | 00 |
| D6～D7 | 00 00 | 00 00 |
| D8 | 00 | 结果有效标志 |
| D9 | 00 | 完成状态 |
| D10～D11 | 全0 | 实际接收总字节数 |
| D12～D13 | 全0 | 结果分片总数 |
| D14～D17 | 全0 | 透明转发耗时，uint32 μs |
| D18～D19 | 全0 | 原请求外层CRC指纹 |
| D20 | 00 | 实际接口 |
| D21～D29 | 全0 | 全0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

## 8.4 READ_ANTENNA_RESULT_CHUNK (`33`)

| 字节 | 请求 | 成功应答B3 |
| --- | --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 | 00 20 |
| D4 | 33 | B3 |
| D5 | 00 | bit4:0有效字节数；bit6:5接口；bit7=LAST |
| D6～D7 | 结果分片编号 | 回显结果分片编号 |
| D8～D29 | 全0 | 原始应答分片，不足22字节尾部填0 |
| D30～D31 | 请求CRC | 应答CRC |

# 9. NACK、DONE、FAULT和天线结果完整字段

## 9.1 NACK (`7F`)

| 字节 | NACK定义 |
| --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 |
| D4 | 7F |
| D5 | 错误码 |
| D6 | 被拒绝的请求OPCODE |
| D7 | 错误细分码或0 |
| D8 | 当前公开状态 |
| D9 | 当前执行阶段 |
| D10～D11 | 相关地址、索引或参数 |
| D12～D13 | 收到的请求外层CRC指纹；无法取得时填0 |
| D14～D29 | 全0 |
| D30～D31 | NACK帧CRC |

## 9.2 DONE (`E0`)

| 字节 | DONE定义 |
| --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 |
| D4 | E0 |
| D5 | 完成原因：0正常、1正常停止、2立即停止 |
| D6 | 触发来源：0转台、1软件 |
| D7 | 结束阶段 |
| D8～D11 | 任务总时间，uint32 μs |
| D12～D13 | 最后信号源索引 |
| D14～D15 | 最后波位地址 |
| D16～D17 | 最后VNA触发索引 |
| D18～D29 | 全0 |
| D30～D31 | DONE帧CRC |

## 9.3 FAULT (`E1`)

| 字节 | FAULT定义 |
| --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 |
| D4 | E1 |
| D5 | 故障码 |
| D6 | 故障发生阶段 |
| D7 | 设备或接口细分码 |
| D8～D11 | 故障前运行时间，uint32 μs |
| D12～D13 | 信号源索引 |
| D14～D15 | 波位地址 |
| D16～D17 | VNA触发索引 |
| D18～D19 | 相关请求外层CRC指纹 |
| D20～D29 | 全0 |
| D30～D31 | FAULT帧CRC |

## 9.4 ANTENNA_RESULT (`E2`)

| 字节 | 天线结果定义 |
| --- | --- |
| D0～D1 | A5 5A |
| D2～D3 | 00 20 |
| D4 | E2 |
| D5.bit4:0 | D8～D29中的有效字节数，0～22 |
| D5.bit6:5 | 实际接口：0=UART，1=SPI-422，2=SPI-LVDS |
| D5.bit7 | LAST，1表示最后分片 |
| D6～D7 | 分片编号，从0开始 |
| D8～D29 | 原始天线应答分片，不足22字节尾部填0 |
| D30～D31 | ANTENNA_RESULT帧CRC |

普通UART单帧22字节应答时D5=96、D6～D7=00 00。无需应答时发送D5=80且D8～D29全0。

# 10. 状态与错误码

## 10.1 公开状态

| 编码 | 状态 |
| --- | --- |
| 00 | RESET |
| 01 | IDLE |
| 02 | 保留；V0.6的LOADING，V0.7不得产生 |
| 03 | CONFIGURED |
| 04 | ARMED |
| 05 | RUNNING |
| 06 | STOPPING |
| 07 | COMPLETE，瞬态 |
| 08 | FAULT |
| 09 | ANTENNA_DEBUG |

V0.7删除波位表事务加载流程，因此不再产生LOADING状态；为避免改变其它状态编码，02保留不用。

## 10.2 错误码

| 编码 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 01 | BAD_LENGTH | UDP长度或LENGTH错误 |
| 02 | BAD_CRC | 外层CRC错误 |
| 03 | BAD_OPCODE | 不支持或已删除的操作码 |
| 04 | BAD_PARAMETER | 参数或保留位错误 |
| 05 | INVALID_STATE | 当前状态不允许该命令 |
| 06 | BUSY | RTC正在执行互斥事务 |
| 07 | WAVE_ADDRESS_ERROR | 波位地址不在1～512 |
| 08 | WAVE_ENTRY_NOT_VALID | 读取或ARM引用了未写入地址 |
| 09 | SOURCE_TIMEOUT | 信号源握手超时 |
| 0A | ANTENNA_TIMEOUT | 自动测试天线应答超时 |
| 0B | VNA_READY_TIMEOUT | VNA_RDY等待超时 |
| 0C | RX_WINDOW_OVERRUN | RX采集跨越下一TR上升沿 |
| 0D | ANTENNA_INTERFACE_ERROR | 请求接口与当前接口不一致 |
| 0E | ANTENNA_TX_FIFO_OVERFLOW | 天线TX FIFO溢出 |
| 0F | ANTENNA_RX_FIFO_OVERFLOW | 天线RX FIFO溢出 |
| 10 | ANTENNA_RX_TIMEOUT | 透明转发应答超时 |
| 11 | RESULT_NOT_AVAILABLE | 最近透明转发结果无效 |
| 12 | RESULT_CHUNK_RANGE | 结果分片编号越界 |

# 11. 自动测试与TR规则

RTC循环顺序保持为信号源外层、波位中层、VNA触发内层：

等待转台定位上升沿或软件触发 for source_index = 1 .. max(S, 1) 若S>0：触发信号源并等待握手 for beam_offset = 0 .. max(B, 1)-1 若B>0：读取地址A0+beam_offset的22字节帧并发送 for vna_index = 1 .. V 等待TR测量窗口和VNA_RDY 输出1 μs VNA_TRIG 等待VNA_RDY重新上升

- S=0表示不使用外置信号源，可由E5080B直接提供射频。

- B=0表示不发送波位帧。

- V范围1～65535，不允许为0。

- TR由RTC输出；TX为高电平窗口，RX为低电平窗口，同一周期只测一种模式。

- TR高电平脉宽1～655 μs，占空比不超过30%；占空比0关闭TR。

- VNA延时0～655 μs；RX采集必须在下一TR上升沿前结束。

# 12. UDP恢复规则

- PING和全部GET查询允许原帧重发。

- WRITE_WAVE_ENTRY为按地址覆盖写；同地址相同内容重发安全，同地址不同内容视为新的写入请求。

- ARM、SOFTWARE_TRIGGER、STOP、SET_ANTENNA_INTERFACE、ANTENNA_TRANSFER_22和ANTENNA_BULK_TRANSFER超时后先GET_STATUS，不自动重发。

- 天线结果帧丢失时使用GET_ANTENNA_RESULT_INFO和READ_ANTENNA_RESULT_CHUNK恢复，不能重发原始天线副作用指令。

- 网络断开不自动停止已经开始的RTC任务。

# 13. CRC测试向量

示例完整22字节波控帧：

AA 55 00 16 22 00 00 00 11 94 0B B8 00 00 00 04 00 00 04 00 E4 DF

WRITE_WAVE_ENTRY写入地址1的固定帧：

A5 5A 00 20 21 00 00 01 AA 55 00 16 22 00 00 00 11 94 0B B8 00 00 00 04 00 00 04 00 E4 DF D8 E1

READ_WAVE_ENTRY读取地址1的固定请求帧：

A5 5A 00 20 24 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A F2

若该地址保存上述示例波控帧，成功应答为：

A5 5A 00 20 A4 00 00 01 AA 55 00 16 22 00 00 00 11 94 0B B8 00 00 00 04 00 00 04 00 E4 DF EF F5

# 14. FPGA实现建议与V0.7变化

建议波位存储实现：

wave_ram : 512 × 176 bit wave_valid : 512 × 1 bit WRITE(21) : address检查 → 写22字节 → valid置1 → ACK A1 READ(24) : address/valid检查 → 读22字节 → ACK A4 ARM : 检查A0～A0+B-1全部valid

V0.7相对V0.6的主要变化：

- D0～D31统一为整帧字节编号。

- 每个固定请求、成功ACK和事件表完整覆盖D0～D31。

- 波位存储只保留WRITE和READ两个操作码。

- 删除波位加载会话、整表CRC、提交、回滚、信息查询和清空命令。

- 写入按地址立即生效，读取未写地址返回明确错误。

- LOADING状态和波位表管理状态机不再需要。